# 某油田A区块页岩油开发地面集输工程规划设计

某油田A区块属于典型页岩油藏，采用大规模体积压裂不注水开发，目前已具备开发条件，请结合相关资料，为该区块进行地面集输处理工程设计。

# 一、开发方案

A区块开发规划98口长水平井，分5年完成建产（投产井数分别为15口、26口、15口、21口、21口），油井数据及投产时间见表1，井组分布见附件1。

表1 油井统计及投产计划表

| 井组号 | 井号 | 投产时间 | 井组号 | 井号 | 投产时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | A01-1 | 第1年1月 | A09 | A09-1 | 第4年5月 |
|  | A01-2 | 第1年1月 |  | A09-2 | 第4年5月 |
|  | A01-3 | 第1年1月 |  | A09-3 | 第4年5月 |
|  | A01-4 | 第1年1月 |  | A09-4 | 第4年5月 |
|  | A01-5 | 第1年2月 |  | A09-5 | 第4年5月 |
|  | A01-6 | 第2年2月 | A10 | A10-1 | 第3年7月 |
|  | A01-7 | 第2年2月 |  | A10-2 | 第3年7月 |
|  | A01-8 | 第2年2月 |  | A10-3 | 第3年7月 |
| A02 | A02-1 | 第1年2月 |  | A10-4 | 第3年7月 |
| A03 | A03-1 | 第1年3月 |  | A10-5 | 第3年7月 |
|  | A03-2 | 第1年3月 |  | A10-6 | 第3年7月 |
|  | A03-3 | 第2年4月 |  | A10-7 | 第3年7月 |
|  | A03-4 | 第2年4月 |  | A10-8 | 第3年7月 |
|  | A03-5 | 第2年4月 |  | A10-9 | 第3年7月 |
|  | A03-6 | 第2年4月 | A11 | A11-1 | 第4年5月 |
|  | A03-7 | 第2年10月 |  | A11-2 | 第4年5月 |
|  | A03-8 | 第2年10月 |  | A11-3 | 第4年5月 |
|  | A03-9 | 第2年10月 |  | A11-4 | 第4年5月 |
|  | A03-10 | 第2年10月 | A12 | A12-1 | 第5年3月 |
| A04 | A04-1 | 第1年3月 |  | A12-2 | 第5年3月 |
|  | A04-2 | 第1年3月 |  | A12-3 | 第5年3月 |
|  | A04-3 | 第1年3月 |  | A12-4 | 第5年3月 |
|  | A04-4 | 第1年8月 |  | A12-5 | 第5年3月 |
|  | A04-5 | 第1年8月 | A13 | A13-1 | 第5年3月 |
|  | A04-6 | 第1年8月 |  | A13-2 | 第5年3月 |
|  | A04-7 | 第2年10月 |  | A13-3 | 第5年3月 |
| A05 | A05-1 | 第1年8月 |  | A13-4 | 第5年3月 |
|  | A05-2 | 第2年10月 |  | A13-5 | 第5年10月 |
|  | A05-3 | 第2年10月 |  | A13-6 | 第5年10月 |
|  | A05-4 | 第2年10月 |  | A13-7 | 第5年10月 |
|  | A05-5 | 第2年10月 |  | A13-8 | 第5年10月 |
|  | A05-6 | 第2年12月 |  | A13-9 | 第5年10月 |
|  | A05-7 | 第2年12月 |  | A13-10 | 第5年10月 |
| A06 | A06-1 | 第2年6月 | A14 | A14-1 | 第5年10月 |
|  | A06-2 | 第2年6月 |  | A14-2 | 第5年10月 |
|  | A06-3 | 第2年6月 |  | A14-3 | 第5年10月 |
| A07 | A07-1 | 第2年6月 |  | A14-4 | 第5年10月 |
|  | A07-2 | 第2年6月 |  | A14-5 | 第5年10月 |
|  | A07-3 | 第2年6月 |  | A14-6 | 第5年10月 |
|  | A07-4 | 第2年6月 | A15 | A15-1 | 第4年11月 |
|  | A07-5 | 第2年6月 |  | A15-2 | 第4年11月 |
| A08 | A08-1 | 第3年1月 |  | A15-3 | 第4年11月 |
|  | A08-2 | 第3年1月 |  | A15-4 | 第4年11月 |
|  | A08-3 | 第3年1月 |  | A15-5 | 第4年11月 |
|  | A08-4 | 第3年1月 |  |  |  |
|  | A08-5 | 第3年1月 |  |  |  |
|  | A08-6 | 第3年1月 |  |  |  |
|  | A08-7 | 第4年4月 |  |  |  |
|  | A08-8 | 第4年4月 |  |  |  |
|  | A08-9 | 第4年4月 |  |  |  |
|  | A08-10 | 第4年4月 |  |  |  |
|  | A08-11 | 第4年12月 |  |  |  |
|  | A08-12 | 第4年12月 |  |  |  |
|  | A08-13 | 第4年12月 |  |  |  |

油井返排制度分为三个阶段，初期快排早见油（含水率90%~100%）、见油控排防出砂（含水率60%~90）、正常生产保能量（含水率＜60%）。油井返排阶段的时间约6个月。返排期和正常生产阶段单井预测见表2、表3。

表2 返排阶段单井预测数据表

| 月份 | 单井日产 |  |  | 含水 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液 | 油 | 水 |  |  |
| （月） | (m3) | (t) | (m3) | (%) |  |
| 1 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 100.0 | 初期快排 |
| 2 | 47.0 | 2.5 | 44.1 | 93.7 | 见油控排 |
| 3 | 43.1 | 5.3 | 36.9 | 85.6 |  |
| 4 | 40.5 | 7.6 | 31.5 | 77.9 |  |
| 5 | 37.8 | 9.5 | 26.6 | 70.3 |  |
| 6 | 34.6 | 11.3 | 21.3 | 61.7 |  |

表3 正常生产阶段单井预测数据表

| 时间 | 单井日产 |  |  |  | 含水率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液(m3/d) | 油(t/d) | 水(m3/d) | 气(m3/d) |  |
| 第1年 | 33.5 | 13.4 | 19.0 | 1711.7 | 56.7 |
| 第2年 | 20.3 | 11.0 | 7.4 | 1481.3 | 38.9 |
| 第3年 | 12.3 | 7.6 | 3.4 | 1104.4 | 27.5 |
| 第4年 | 9.7 | 6.2 | 2.4 | 1259.7 | 25.1 |
| 第5年 | 7.9 | 5.3 | 1.6 | 1300.6 | 20.6 |
| 第6年 | 6.8 | 4.7 | 1.3 | 1636.5 | 18.8 |
| 第7年 | 6.3 | 4.2 | 1.3 | 798.3 | 20.5 |
| 第8年 | 5.9 | 3.9 | 1.4 | 531.7 | 22.9 |
| 第9年 | 5.6 | 3.6 | 1.3 | 330.0 | 24.2 |
| 第10年 | 5.4 | 3.3 | 1.4 | 291.1 | 26.8 |
| 第11年 | 5.2 | 3.1 | 1.5 | 89.9 | 28.4 |
| 第12年 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | 54.2 | 30.9 |
| 第13年 | 4.9 | 2.8 | 1.6 | 35.0 | 32.3 |
| 第14年 | 4.7 | 2.7 | 1.6 | 23.8 | 34.1 |
| 第15年 | 4.5 | 2.5 | 1.6 | 16.8 | 35.0 |

# 二、基础数据

## 1、地面原油物性

表4 原油物性表

| 区块 | 密度(20℃) (g/cm3) | 粘度(50℃) (mPa·S) | 初馏点(℃) | 凝固点 (℃) | 硫化氢 （ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A区块 | 0.85 | 4.49 | 61.5 | 19.8 | 未检出 |

## 2、伴生气物性

本区块伴生气资源丰富，组分情况详见表5。

表5 伴生气组分表

| 组分 | CH4 | C2H6 | C3H8 | iC4 | nC4 | iC5 | nC5 | C6 | CO2 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（mol%） | 61.6 | 11.9 | 12.0 | 3.8 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 6.0 |

- 采出水物性

采出水水型为CaCl2型，随着运行时间的增加，聚合物含量逐步降低，水质组分详见表6。

表6 采出水水质组分表

| 聚合物含量 mg/L | 含油量 mg/L | K+ mg/L | Na+ mg/L | Ca2+ mg/L | Mg2+ mg/L | Ba2+ mg/L | Sr2+ mg/L | TFe mg/L | Cl- mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2962.5~500 | 143.10 | 375.4 | 19580.2 | 1688.4 | 218.9 | 129.7 | 252.8 | 41.9 | 34151.6 |
| SO42- mg/L | HCO3- mg/L | pH 值 | TDS mg/L | 电导率ms/cm | 矿化度 mg/L | 总硬度 mg/L | 总碱度 mg/L | 密度 g/cm³ | 浊度 |
| 21.6 | 556.8 | 7.26 | 57738.3 | 32.7 | 57017.4 | 5117.9 | 456.9 | 1.041 | 57.6 |

## 4、采出水处理要求

采出水处理后优先作为复配压裂液用水回用，无法复配压裂液回用的采出水处理后达到III水质指标就近回注地层（回注管线和回注井不在方案考虑范围之内），回注压力25MPa。复配压裂液回用和回注地层水质主要控制指标详见表7、表8。

表7 复配压裂液回用水质指标

| 序号 | 水质指标 | 单位 | 聚合物类压裂液体系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | / | 6.0-7.5 |
| 2 | Ca2++Mg2+ | mg/L | ＜500 |
| 3 | 总矿化度 | mg/L | ＜3000 |
| 4 | Ba2+ | mg/L | ＜15 |
| 5 | 总铁（Fe3++Fe2+） | mg/L | ＜20 |
| 6 | TSS（悬浮固体含量） | mg/L | <30 |
| 7 | 含油量 | mg/L | <30 |

| 储层空气渗透率μm2 | <0.01 | [0.01，0.05） | [0.05，0.5） | [0.5，2.0） | ≥2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质标准分级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 悬浮固体含量，mg/L | ≤8.0 | ≤15.0 | ≤20.0 | ≤25.0 | ≤35.0 |
| 悬浮物颗粒直径中值，μm | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.5 |
| 含油量，mg/L | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤15.0 | ≤30.0 | ≤100.0 |
| 平均腐蚀率，mm/a | ≤0.076 |  |  |  |  |

表8 回注水水质主要控制指标

# 三、自然条件

## 1、地形地貌

油田区块属典型的黄土塬地貌，属黄土高原梁状和梁峁状丘陵沟壑地形。由于黄土质地疏松，又多暴雨，植被稀疏，侵蚀强烈，大量泥沙被流水冲走，地面海拔1203m～1745m，相对高差542m。

## 2、气象资料

属于温带大陆性半干旱气候。

表9 气象参数表

| 气 象 要 素 |  | 单位 | A区块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均气压 |  | hPa | 874.6 |
| 气温 | 年平均 | ℃ | 9.2 |
|  | 极端最高 | ℃ | 36.0 |
|  | 极端最低 | ℃ | -25.1 |
|  | 年最冷月平均温度 | ℃ | -5.9 |
|  | 年最热月平均温度 | ℃ | 22.7 |
| 平均相对湿度 |  | % | 62 |
| 年平均降水量 |  | mm | 470.7 |
| 最大日降雨量 |  | mm | 130.9 |
| 年平均蒸发量 |  | mm | 1565.9 |
| 风速 | 平均 | m/s | 1.5 |
|  | 最大 | m/s | 8.9 |
|  | 最多风向 |  | NNW |
| 地面温度 | 平均 | ℃ | 11.5 |
|  | 极端最高 | ℃ | 69.0 |
|  | 极端最低 | ℃ | -31.0 |
| 日照时数 |  | h | 2262.6 |
| 大风日数 |  | d | 0.4 |
| 雷暴日数 |  | d | 20.3 |
| 霜日数 |  | d | 102.0 |
| 最大积雪深度 |  | cm | 14 |
| 冻土深度 | 标准冻深 | cm | 78.8 |
|  | 最大冻深 | cm | 110 |

地下1.5m处地温统计见表10。

表9 地温（地下1.5m处）统计表

| 月份 | 1、2、3 | 4、5、6、11、12 | 7、8、9、10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地温℃ | 3~5 | 5~7 | 7~10 |

## 3、地质资料

拟建工程场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

## 4、水文条件

油区内分布有大小河流，水资源较为匮乏。

# 四、依托条件

1、距离区域中心直线距离30km以外有一座净化油外输首站，满足区域净化油高峰期外输需求。

2、距离区域中心直线距离20km以外有一座集气站，该站进气压力为5.0~5.5MPa之间，设计规模为50×104m3/d，目前外输量40×104m3/d。天然气销售价格为1119元/千方。

3、区域内到井场及相关站场的道路条件良好，站场附近有可靠的电网、通信网络就近接入，附近的路网、电网、通信网络、消防站等设施完备，可作为项目依托。

五、设计要求

1、包括但不限于线路工程、站场工程、投资估算等内容，各类站场按照无人值守、集中监控设计；

2、设计方案应充分体现“标准化、模块化、橇装化”的理念。

六、说明

1、集中处理站选址不考虑规划许可问题。

2、区域外输首站依托条件好，不考虑外输首站系统校核，仅考虑联合站至外输首站的外输工程设计。

3、井组的井口回压控制在1.5MPa以内，抽油机功率为11kW/台。

4、区域地形破碎、沟壑纵横。线路设计需适当考虑大起伏地形，不考虑季节性干沟的水流特征、扛冲刷等因素，路由长度根据附件1给定的奥维坐标进行实际测量。

5、附件1的井位坐标为虚拟坐标，需使用奥维互动地图软件打开并导入，线路高程可使用“轨迹”按钮勾出线路路由，通过该条路由的线路属性查看剖面图得到沿途高程。