1、注采井采气产量、压力

根据地质提供的数据，注采井采气初期井口压力24.8MPa，气量为942×104 m3/d，经41天生产至最大峰气量1256.4×104m3/d为放压生产54天，井口压力降至6.4MPa。

图1-1  采气井口压力曲线

表1-1  注采井场每日采气温度、产量预估统计表

| 名称 | K02 |  | K03 |  | K04 |  | K01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 新直井 |  | 新水平井 |  | 采气量 ×104m3/d |
| 生产天数 | 采气量 ×104m3/d | 井口 温度 ℃ | 采气量 ×104m3/d | 井口 温度 ℃ | 采气量 ×104m3/d | 井口 温度 ℃ | 采气量 ×104m3/d | 井口 温度 ℃ | 采气量 ×104m3/d | 井口 温度 ℃ |  |
| 1 | 66.0 | 56.0 | 40.3 | 52.3 | 40.3 | 52.3 | 50.1 | 52.5 | 81.5 | 59.0 | 795.3 |
| 2 | 66.2 | 56.1 | 40.5 | 52.3 | 40.5 | 52.3 | 50.3 | 52.2 | 81.8 | 58.6 | 798.6 |
| 3 | 66.6 | 56.2 | 40.6 | 52.2 | 40.6 | 52.2 | 50.5 | 52.0 | 82.2 | 58.3 | 802.3 |
| 4 | 66.9 | 56.3 | 40.8 | 52.1 | 40.8 | 52.1 | 50.8 | 51.7 | 82.6 | 57.8 | 806.2 |
| 5 | 67.3 | 56.4 | 41.0 | 51.9 | 41.0 | 51.9 | 51.0 | 51.5 | 83.0 | 57.4 | 810.5 |
| 6 | 67.6 | 56.5 | 41.3 | 51.8 | 41.3 | 51.8 | 51.3 | 51.4 | 83.5 | 57.0 | 815.1 |
| 7 | 68.1 | 56.5 | 41.6 | 51.7 | 41.6 | 51.7 | 51.7 | 51.4 | 84.1 | 56.8 | 821.0 |
| 8 | 68.7 | 56.5 | 41.9 | 51.6 | 41.9 | 51.6 | 52.1 | 51.3 | 84.7 | 56.6 | 827.2 |
| 9 | 69.2 | 56.5 | 42.2 | 51.5 | 42.2 | 51.5 | 52.5 | 51.4 | 85.4 | 56.4 | 833.6 |
| 10 | 69.7 | 56.5 | 42.5 | 51.4 | 42.5 | 51.4 | 52.9 | 51.4 | 86.1 | 56.2 | 840.2 |
| 11 | 70.3 | 56.5 | 42.9 | 51.3 | 42.9 | 51.3 | 53.3 | 51.5 | 86.7 | 56.0 | 847.0 |
| 12 | 70.9 | 56.5 | 43.2 | 51.2 | 43.2 | 51.2 | 53.8 | 51.5 | 87.5 | 55.9 | 854.0 |
| 13 | 71.5 | 56.5 | 43.6 | 51.1 | 43.6 | 51.1 | 54.2 | 51.6 | 88.2 | 55.8 | 861.1 |
| 14 | 72.1 | 56.5 | 43.9 | 51.0 | 43.9 | 51.0 | 54.7 | 51.7 | 88.9 | 55.7 | 868.4 |
| 15 | 72.7 | 56.5 | 44.3 | 50.9 | 44.3 | 50.9 | 55.2 | 51.8 | 89.7 | 55.5 | 875.8 |
| 16 | 73.4 | 56.5 | 44.7 | 50.6 | 44.7 | 50.6 | 55.6 | 51.9 | 90.5 | 55.4 | 883.3 |
| 17 | 74.1 | 56.5 | 45.1 | 50.4 | 45.1 | 50.4 | 56.2 | 52.0 | 91.4 | 55.3 | 892.6 |
| 18 | 74.9 | 56.5 | 45.6 | 50.2 | 45.6 | 50.2 | 56.8 | 52.1 | 92.4 | 55.2 | 902.0 |
| 19 | 75.7 | 56.5 | 46.1 | 50.1 | 46.1 | 50.1 | 57.4 | 52.2 | 93.4 | 55.1 | 911.5 |
| 20 | 76.5 | 56.5 | 46.5 | 49.9 | 46.5 | 49.9 | 58.0 | 52.3 | 94.3 | 54.9 | 921.0 |
| 21 | 77.3 | 56.5 | 47.0 | 49.7 | 47.0 | 49.7 | 58.6 | 52.4 | 95.3 | 54.8 | 930.5 |
| 22 | 78.1 | 56.5 | 47.5 | 49.4 | 47.5 | 49.4 | 59.2 | 52.5 | 96.3 | 54.7 | 940.0 |
| 23 | 78.9 | 56.5 | 48.0 | 49.2 | 48.0 | 49.2 | 59.8 | 52.6 | 97.2 | 54.6 | 949.4 |
| 24 | 79.7 | 56.5 | 48.4 | 48.9 | 48.4 | 48.9 | 60.4 | 52.7 | 98.2 | 54.4 | 958.9 |
| 25 | 80.5 | 56.5 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 48.7 | 61.0 | 52.8 | 99.2 | 54.3 | 968.2 |
| 26 | 81.3 | 56.5 | 49.4 | 48.3 | 49.4 | 48.3 | 61.6 | 52.9 | 100.1 | 54.2 | 977.5 |
| 27 | 82.0 | 56.5 | 49.8 | 48.0 | 49.8 | 48.0 | 62.1 | 52.9 | 101.0 | 54.1 | 986.0 |
| 28 | 82.7 | 56.5 | 50.2 | 47.7 | 50.2 | 47.7 | 62.6 | 53.0 | 101.9 | 54.0 | 994.4 |
| 29 | 83.4 | 56.5 | 50.6 | 47.4 | 50.6 | 47.4 | 63.1 | 53.0 | 102.7 | 53.9 | 1002.7 |
| 30 | 84.0 | 56.5 | 51.0 | 47.0 | 51.0 | 47.0 | 63.7 | 53.1 | 103.5 | 53.8 | 1010.8 |
| 31 | 84.7 | 56.5 | 51.4 | 46.6 | 51.4 | 46.6 | 64.2 | 53.1 | 104.3 | 53.7 | 1018.8 |
| 32 | 85.4 | 56.5 | 51.8 | 46.2 | 51.8 | 46.2 | 64.6 | 53.2 | 105.1 | 53.5 | 1026.5 |
| 33 | 86.0 | 56.5 | 52.2 | 45.8 | 52.2 | 45.8 | 65.1 | 53.2 | 105.9 | 53.4 | 1034.1 |
| 34 | 86.4 | 56.5 | 52.4 | 45.4 | 52.4 | 45.4 | 65.4 | 53.2 | 106.3 | 53.2 | 1038.3 |
| 35 | 86.8 | 56.5 | 52.6 | 45.1 | 52.6 | 45.1 | 65.7 | 53.2 | 106.9 | 53.1 | 1043.6 |
| 36 | 87.2 | 56.5 | 52.9 | 44.7 | 52.9 | 44.7 | 66.0 | 53.2 | 107.4 | 53.0 | 1048.7 |
| 37 | 87.6 | 56.5 | 53.1 | 44.1 | 53.1 | 44.1 | 66.3 | 53.2 | 107.9 | 52.9 | 1053.4 |
| 38 | 87.8 | 56.5 | 53.2 | 43.7 | 53.2 | 43.7 | 66.5 | 53.2 | 108.1 | 52.8 | 1055.7 |
| 39 | 88.0 | 56.5 | 53.3 | 43.3 | 53.3 | 43.3 | 66.6 | 53.2 | 108.3 | 52.8 | 1057.6 |
| 40 | 88.1 | 56.5 | 53.4 | 43.0 | 53.4 | 43.0 | 66.7 | 53.2 | 108.5 | 52.6 | 1059.2 |
| 41 | 88.2 | 56.4 | 53.4 | 42.6 | 53.4 | 42.6 | 66.8 | 53.2 | 108.6 | 52.5 | 1060.0 |
| 42 | 88.3 | 56.3 | 53.5 | 42.3 | 53.5 | 42.3 | 66.8 | 53.1 | 108.7 | 52.3 | 1061.1 |
| 43 | 88.2 | 56.3 | 53.4 | 41.9 | 53.4 | 41.9 | 66.7 | 53.1 | 108.5 | 52.2 | 1059.4 |
| 44 | 88.0 | 56.2 | 53.3 | 41.5 | 53.3 | 41.5 | 66.6 | 53.0 | 108.3 | 52.0 | 1057.6 |
| 45 | 87.9 | 56.1 | 53.2 | 41.0 | 53.2 | 41.0 | 66.5 | 53.0 | 108.1 | 51.9 | 1055.8 |
| 46 | 87.7 | 56.1 | 53.1 | 40.7 | 53.1 | 40.7 | 66.3 | 52.9 | 107.9 | 51.9 | 1053.3 |
| 47 | 86.9 | 56.0 | 52.6 | 40.7 | 52.6 | 40.7 | 65.7 | 52.9 | 106.9 | 51.9 | 1043.6 |
| 48 | 86.1 | 55.9 | 52.1 | 40.8 | 52.1 | 40.8 | 65.1 | 52.8 | 105.9 | 51.9 | 1033.8 |
| 49 | 85.3 | 55.8 | 51.6 | 40.9 | 51.6 | 40.9 | 64.5 | 52.8 | 104.9 | 51.8 | 1024.1 |
| 50 | 84.4 | 55.7 | 51.1 | 41.0 | 51.1 | 41.0 | 63.9 | 52.7 | 103.9 | 51.7 | 1014.4 |
| 51 | 83.6 | 55.6 | 50.6 | 41.0 | 50.6 | 41.0 | 63.3 | 52.6 | 102.9 | 51.6 | 1004.6 |
| 52 | 82.8 | 55.5 | 50.1 | 41.0 | 50.1 | 41.0 | 62.7 | 52.5 | 101.9 | 51.5 | 994.9 |
| 53 | 82.0 | 55.4 | 49.6 | 41.0 | 49.6 | 41.0 | 62.0 | 52.4 | 100.9 | 51.4 | 985.2 |
| 54 | 81.2 | 55.3 | 49.1 | 41.0 | 49.1 | 41.0 | 61.4 | 52.3 | 99.9 | 51.3 | 975.4 |
| 55 | 80.4 | 55.2 | 48.6 | 41.0 | 48.6 | 41.0 | 60.8 | 52.2 | 98.9 | 51.3 | 965.7 |
| 56 | 79.6 | 55.1 | 48.1 | 41.3 | 48.1 | 41.3 | 60.2 | 52.1 | 97.9 | 51.4 | 956.0 |
| 57 | 78.4 | 55.0 | 47.4 | 41.5 | 47.4 | 41.5 | 59.3 | 52.1 | 96.4 | 51.6 | 941.2 |
| 58 | 77.2 | 54.9 | 46.6 | 41.7 | 46.6 | 41.7 | 58.3 | 52.0 | 94.9 | 51.9 | 926.4 |
| 59 | 75.9 | 54.8 | 45.9 | 41.7 | 45.9 | 41.7 | 57.4 | 51.9 | 93.4 | 52.1 | 911.6 |
| 60 | 74.7 | 54.7 | 45.1 | 41.8 | 45.1 | 41.8 | 56.5 | 51.8 | 91.9 | 52.2 | 896.9 |
| 61 | 73.5 | 54.5 | 44.4 | 42.5 | 44.4 | 42.5 | 55.6 | 51.7 | 90.3 | 52.4 | 882.1 |
| 62 | 72.2 | 54.3 | 43.6 | 42.8 | 43.6 | 42.8 | 54.6 | 51.6 | 88.8 | 52.6 | 867.3 |
| 63 | 71.0 | 54.2 | 42.9 | 43.0 | 42.9 | 43.0 | 53.7 | 51.5 | 87.3 | 52.8 | 852.5 |
| 64 | 69.8 | 54.0 | 42.1 | 43.3 | 42.1 | 43.3 | 52.8 | 51.3 | 85.8 | 53.0 | 837.7 |
| 65 | 68.6 | 53.9 | 41.4 | 43.4 | 41.4 | 43.4 | 51.8 | 51.2 | 84.3 | 53.2 | 823.0 |
| 66 | 67.3 | 53.7 | 40.7 | 43.6 | 40.7 | 43.6 | 50.9 | 51.0 | 82.8 | 53.3 | 808.2 |
| 67 | 66.3 | 53.6 | 40.0 | 43.9 | 40.0 | 43.9 | 50.1 | 50.9 | 81.5 | 53.3 | 795.5 |
| 68 | 65.2 | 53.4 | 39.4 | 43.9 | 39.4 | 43.9 | 49.3 | 50.8 | 80.2 | 53.3 | 782.9 |
| 69 | 64.2 | 53.3 | 38.7 | 44.0 | 38.7 | 44.0 | 48.5 | 51.6 | 78.9 | 53.4 | 770.2 |
| 70 | 63.1 | 53.1 | 38.1 | 44.2 | 38.1 | 44.2 | 47.7 | 50.5 | 77.6 | 53.4 | 757.6 |
| 71 | 62.1 | 52.9 | 37.5 | 44.2 | 37.5 | 44.2 | 46.9 | 50.3 | 76.3 | 53.4 | 744.9 |
| 72 | 61.0 | 52.8 | 36.8 | 44.4 | 36.8 | 44.4 | 46.1 | 50.0 | 75.0 | 53.4 | 732.3 |
| 73 | 60.0 | 52.7 | 36.2 | 44.5 | 36.2 | 44.5 | 45.3 | 49.8 | 73.7 | 53.4 | 719.6 |
| 74 | 58.9 | 52.5 | 35.5 | 44.5 | 35.5 | 44.5 | 44.5 | 49.6 | 72.4 | 53.4 | 706.9 |
| 75 | 57.8 | 52.3 | 34.9 | 44.6 | 34.9 | 44.6 | 43.7 | 49.5 | 71.1 | 53.4 | 694.3 |
| 76 | 56.8 | 52.1 | 34.3 | 44.6 | 34.3 | 44.6 | 42.9 | 49.3 | 69.8 | 53.3 | 681.6 |
| 77 | 55.9 | 51.9 | 33.7 | 44.7 | 33.7 | 44.7 | 42.3 | 49.1 | 68.7 | 53.3 | 671.0 |
| 78 | 55.0 | 51.7 | 33.2 | 44.7 | 33.2 | 44.7 | 41.6 | 48.8 | 67.6 | 53.2 | 660.4 |
| 79 | 54.1 | 51.5 | 32.7 | 44.7 | 32.7 | 44.7 | 40.9 | 48.6 | 66.5 | 53.2 | 649.8 |
| 80 | 53.3 | 51.4 | 32.1 | 44.7 | 32.1 | 44.7 | 40.3 | 48.4 | 65.5 | 53.1 | 639.1 |
| 81 | 52.4 | 51.2 | 31.6 | 44.7 | 31.6 | 44.7 | 39.6 | 48.2 | 64.4 | 53.0 | 628.5 |
| 82 | 51.5 | 51.0 | 31.1 | 44.7 | 31.1 | 44.7 | 38.9 | 48.0 | 63.3 | 52.9 | 617.9 |
| 83 | 50.6 | 50.8 | 30.5 | 44.6 | 30.5 | 44.6 | 38.2 | 47.8 | 62.2 | 52.8 | 607.3 |
| 84 | 49.7 | 50.6 | 30.0 | 44.6 | 30.0 | 44.6 | 37.6 | 47.6 | 61.1 | 52.7 | 596.7 |
| 85 | 48.8 | 50.4 | 29.4 | 44.5 | 29.4 | 44.5 | 36.9 | 47.4 | 60.0 | 52.6 | 586.0 |
| 86 | 47.9 | 50.2 | 28.9 | 44.5 | 28.9 | 44.5 | 36.2 | 47.2 | 58.9 | 52.4 | 575.4 |
| 87 | 47.4 | 50.0 | 28.6 | 44.5 | 28.6 | 44.5 | 35.8 | 47.0 | 58.2 | 52.3 | 568.3 |
| 88 | 46.8 | 49.9 | 28.2 | 44.5 | 28.2 | 44.5 | 35.3 | 46.8 | 57.5 | 52.2 | 561.3 |
| 89 | 46.2 | 49.7 | 27.8 | 44.4 | 27.8 | 44.4 | 34.9 | 46.6 | 56.8 | 52.1 | 554.2 |
| 90 | 45.6 | 49.6 | 27.5 | 44.3 | 27.5 | 44.3 | 34.5 | 46.4 | 56.0 | 52.0 | 547.1 |
| 91 | 45.0 | 49.5 | 27.1 | 44.2 | 27.1 | 44.2 | 34.0 | 46.2 | 55.3 | 51.9 | 540.0 |
| 92 | 44.4 | 49.3 | 26.8 | 44.2 | 26.8 | 44.2 | 33.6 | 46.0 | 54.6 | 51.8 | 532.9 |
| 93 | 43.8 | 49.1 | 26.4 | 44.1 | 26.4 | 44.1 | 33.1 | 45.9 | 53.9 | 51.6 | 525.9 |
| 94 | 43.2 | 48.9 | 26.1 | 44.0 | 26.1 | 44.0 | 32.7 | 45.7 | 53.1 | 51.5 | 518.8 |
| 95 | 42.6 | 48.7 | 25.7 | 43.9 | 25.7 | 43.9 | 32.2 | 45.5 | 52.4 | 51.4 | 511.7 |
| 96 | 42.0 | 48.6 | 25.3 | 43.8 | 25.3 | 43.8 | 31.8 | 45.3 | 51.7 | 51.2 | 504.6 |
| 97 | 41.5 | 48.4 | 25.0 | 43.7 | 25.0 | 43.7 | 31.3 | 45.1 | 51.0 | 51.1 | 497.7 |
| 98 | 40.9 | 48.2 | 24.7 | 43.6 | 24.7 | 43.6 | 30.9 | 44.9 | 50.3 | 51.0 | 490.8 |
| 99 | 40.3 | 48.0 | 24.3 | 43.5 | 24.3 | 43.5 | 30.5 | 44.7 | 49.6 | 50.9 | 483.9 |
| 100 | 39.7 | 47.9 | 24.0 | 43.4 | 24.0 | 43.4 | 30.0 | 44.6 | 48.9 | 50.7 | 477.0 |
| 101 | 39.2 | 47.7 | 23.6 | 43.3 | 23.6 | 43.3 | 29.6 | 44.4 | 48.1 | 50.5 | 470.1 |
| 102 | 38.6 | 47.5 | 23.3 | 43.2 | 23.3 | 43.2 | 29.2 | 44.3 | 47.4 | 50.4 | 463.2 |
| 103 | 38.0 | 47.3 | 22.9 | 43.1 | 22.9 | 43.1 | 28.7 | 44.1 | 46.7 | 50.2 | 456.3 |
| 104 | 37.4 | 47.1 | 22.6 | 43.0 | 22.6 | 43.0 | 28.3 | 43.8 | 46.0 | 50.0 | 449.4 |
| 105 | 36.9 | 46.9 | 22.2 | 42.9 | 22.2 | 42.9 | 27.9 | 43.6 | 45.3 | 49.9 | 442.5 |
| 106 | 36.3 | 46.7 | 21.9 | 42.7 | 21.9 | 42.7 | 27.4 | 43.4 | 44.6 | 49.7 | 435.6 |
| 107 | 35.7 | 46.5 | 21.5 | 42.5 | 21.5 | 42.5 | 27.0 | 43.2 | 43.9 | 49.5 | 428.5 |
| 108 | 35.1 | 46.3 | 21.2 | 42.3 | 21.2 | 42.3 | 26.5 | 42.0 | 43.2 | 49.3 | 421.4 |
| 109 | 34.5 | 46.0 | 20.8 | 42.1 | 20.8 | 42.1 | 26.1 | 42.9 | 42.4 | 49.1 | 414.3 |
| 110 | 33.9 | 45.8 | 20.4 | 41.9 | 20.4 | 41.9 | 25.6 | 42.5 | 41.7 | 48.9 | 407.3 |
| 111 | 33.3 | 45.5 | 20.1 | 41.7 | 20.1 | 41.7 | 25.2 | 42.5 | 41.0 | 48.7 | 400.2 |
| 112 | 32.8 | 45.3 | 19.7 | 41.5 | 19.7 | 41.5 | 24.8 | 42.5 | 40.3 | 48.5 | 393.1 |
| 113 | 32.2 | 45.1 | 19.4 | 41.5 | 19.4 | 41.5 | 24.3 | 42.5 | 39.5 | 48.3 | 386.0 |
| 114 | 31.6 | 44.9 | 19.0 | 41.5 | 19.0 | 41.5 | 23.9 | 41.6 | 38.8 | 48.1 | 378.9 |
| 115 | 31.0 | 44.6 | 18.7 | 41.3 | 18.7 | 41.3 | 23.4 | 41.3 | 38.1 | 47.8 | 371.8 |
| 116 | 30.4 | 44.3 | 18.3 | 41.1 | 18.3 | 41.1 | 23.0 | 41.3 | 37.4 | 47.6 | 364.8 |
| 117 | 29.8 | 44.0 | 18.0 | 40.9 | 18.0 | 40.9 | 22.5 | 41.3 | 36.6 | 47.4 | 357.7 |
| 118 | 29.2 | 43.8 | 17.6 | 40.5 | 17.6 | 40.5 | 22.1 | 41.3 | 35.9 | 47.0 | 350.6 |
| 119 | 28.6 | 44.5 | 17.2 | 40.4 | 17.2 | 40.4 | 21.6 | 41.3 | 35.2 | 46.8 | 343.5 |
| 120 | 28.0 | 43.2 | 16.9 | 40.3 | 16.9 | 40.3 | 21.2 | 40.0 | 34.5 | 46.5 | 336.4 |

2、注采井注气量、压力

根据地质提供的数据，注气时井口注气压力10.1~29MPa，注气量为270.1× 104m3/d~600×104m3/d。

表1-2 注采井场每日注气压力、气量预估统计表

| 注气天数 | 新钻井组LK01 ×104m3/d | LK02 ×104m3/d | 井口压力 MPa | 总注气规模 ×104m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 548.3 | 51.7 | 10.1 | 600.0 |
| 2 | 548.3 | 51.7 | 11.1 | 600.0 |
| 3 | 548.3 | 51.7 | 11.7 | 600.0 |
| 4 | 548.3 | 51.7 | 12.3 | 600.0 |
| 5 | 548.3 | 51.7 | 12.7 | 600.0 |
| 6 | 548.3 | 51.7 | 13.1 | 600.0 |
| 7 | 548.3 | 51.7 | 13.5 | 600.0 |
| 8 | 548.3 | 51.7 | 13.8 | 600.0 |
| 9 | 548.3 | 51.7 | 14.1 | 600.0 |
| 10 | 548.3 | 51.7 | 14.4 | 600.0 |
| 11 | 548.3 | 51.7 | 14.7 | 600.0 |
| 12 | 548.3 | 51.7 | 14.9 | 600.0 |
| 13 | 548.3 | 51.7 | 15.2 | 600.0 |
| 14 | 548.3 | 51.7 | 15.4 | 600.0 |
| 15 | 548.3 | 51.7 | 15.6 | 600.0 |
| 16 | 548.3 | 51.7 | 15.8 | 600.0 |
| 17 | 548.3 | 51.7 | 16.0 | 600.0 |
| 18 | 548.3 | 51.7 | 16.2 | 600.0 |
| 19 | 548.3 | 51.7 | 16.4 | 600.0 |
| 20 | 548.3 | 51.7 | 16.6 | 600.0 |
| 21 | 548.3 | 51.7 | 16.8 | 600.0 |
| 22 | 548.3 | 51.7 | 16.9 | 600.0 |
| 23 | 548.3 | 51.7 | 17.1 | 600.0 |
| 24 | 548.3 | 51.7 | 17.3 | 600.0 |
| 25 | 548.3 | 51.7 | 17.4 | 600.0 |
| 26 | 548.3 | 51.7 | 17.6 | 600.0 |
| 27 | 548.3 | 51.7 | 17.7 | 600.0 |
| 28 | 548.3 | 51.7 | 17.9 | 600.0 |
| 29 | 548.3 | 51.7 | 18.0 | 600.0 |
| 30 | 548.3 | 51.7 | 18.2 | 600.0 |
| 31 | 548.3 | 51.7 | 18.3 | 600.0 |
| 32 | 548.3 | 51.7 | 18.5 | 600.0 |
| 33 | 548.3 | 51.7 | 18.6 | 600.0 |
| 34 | 548.3 | 51.7 | 18.7 | 600.0 |
| 35 | 548.3 | 51.7 | 18.9 | 600.0 |
| 36 | 548.3 | 51.7 | 19.0 | 600.0 |
| 37 | 548.3 | 51.7 | 19.1 | 600.0 |
| 38 | 548.3 | 51.7 | 19.3 | 600.0 |
| 39 | 548.3 | 51.7 | 19.4 | 600.0 |
| 40 | 548.3 | 51.7 | 19.5 | 600.0 |
| 41 | 548.3 | 51.7 | 19.7 | 600.0 |
| 42 | 548.3 | 51.7 | 19.8 | 600.0 |
| 43 | 548.3 | 51.7 | 19.9 | 600.0 |
| 44 | 548.3 | 51.7 | 20.0 | 600.0 |
| 45 | 548.3 | 51.7 | 20.1 | 600.0 |
| 46 | 548.3 | 51.7 | 20.3 | 600.0 |
| 47 | 548.3 | 51.7 | 20.4 | 600.0 |
| 48 | 548.3 | 51.7 | 20.5 | 600.0 |
| 49 | 548.3 | 51.7 | 20.6 | 600.0 |
| 50 | 548.3 | 51.7 | 20.7 | 600.0 |
| 51 | 548.3 | 51.7 | 20.8 | 600.0 |
| 52 | 548.3 | 51.7 | 21.0 | 600.0 |
| 53 | 548.3 | 51.7 | 21.1 | 600.0 |
| 54 | 548.3 | 51.7 | 21.2 | 600.0 |
| 55 | 548.3 | 51.7 | 21.3 | 600.0 |
| 56 | 548.3 | 51.7 | 21.4 | 600.0 |
| 57 | 548.3 | 51.7 | 21.5 | 600.0 |
| 58 | 548.3 | 51.7 | 21.6 | 600.0 |
| 59 | 548.3 | 51.7 | 21.7 | 600.0 |
| 60 | 548.3 | 51.7 | 21.8 | 600.0 |
| 61 | 548.3 | 51.7 | 22.0 | 600.0 |
| 62 | 548.3 | 51.7 | 22.1 | 600.0 |
| 63 | 548.3 | 51.7 | 22.2 | 600.0 |
| 64 | 548.3 | 51.7 | 22.3 | 600.0 |
| 65 | 548.3 | 51.7 | 22.4 | 600.0 |
| 66 | 548.3 | 51.7 | 22.5 | 600.0 |
| 67 | 548.3 | 51.7 | 22.6 | 600.0 |
| 68 | 548.3 | 51.7 | 22.7 | 600.0 |
| 69 | 548.3 | 51.7 | 22.8 | 600.0 |
| 70 | 548.3 | 51.7 | 22.9 | 600.0 |
| 71 | 548.3 | 51.7 | 23.0 | 600.0 |
| 72 | 548.3 | 51.7 | 23.1 | 600.0 |
| 73 | 548.3 | 51.7 | 23.2 | 600.0 |
| 74 | 548.3 | 51.7 | 23.3 | 600.0 |
| 75 | 548.3 | 51.7 | 23.4 | 600.0 |
| 76 | 548.3 | 51.7 | 23.5 | 600.0 |
| 77 | 548.3 | 51.7 | 23.6 | 600.0 |
| 78 | 548.3 | 51.7 | 23.7 | 600.0 |
| 79 | 548.3 | 51.7 | 23.8 | 600.0 |
| 80 | 548.3 | 51.7 | 23.9 | 600.0 |
| 81 | 548.3 | 51.7 | 24.0 | 600.0 |
| 82 | 548.3 | 51.7 | 24.1 | 600.0 |
| 83 | 548.3 | 51.7 | 24.2 | 600.0 |
| 84 | 548.3 | 51.7 | 24.3 | 600.0 |
| 85 | 548.3 | 51.7 | 24.4 | 600.0 |
| 86 | 548.3 | 51.7 | 24.5 | 600.0 |
| 87 | 548.3 | 51.7 | 24.6 | 600.0 |
| 88 | 548.3 | 51.7 | 24.7 | 600.0 |
| 89 | 548.3 | 51.7 | 24.8 | 600.0 |
| 90 | 548.3 | 51.7 | 24.9 | 600.0 |
| 91 | 548.3 | 51.7 | 25.0 | 600.0 |
| 92 | 548.3 | 51.7 | 25.1 | 600.0 |
| 93 | 548.3 | 51.7 | 25.2 | 600.0 |
| 94 | 548.3 | 51.7 | 25.3 | 600.0 |
| 95 | 548.3 | 51.7 | 25.4 | 600.0 |
| 96 | 548.3 | 51.7 | 25.5 | 600.0 |
| 97 | 548.3 | 51.7 | 25.6 | 600.0 |
| 98 | 548.3 | 51.7 | 25.7 | 600.0 |
| 99 | 548.3 | 51.7 | 25.8 | 600.0 |
| 100 | 548.3 | 51.7 | 25.9 | 600.0 |
| 101 | 548.3 | 51.7 | 26.0 | 600.0 |
| 102 | 548.3 | 51.7 | 26.1 | 600.0 |
| 103 | 548.3 | 51.7 | 26.2 | 600.0 |
| 104 | 548.3 | 51.7 | 26.3 | 600.0 |
| 105 | 548.3 | 51.7 | 26.4 | 600.0 |
| 106 | 548.3 | 51.7 | 26.5 | 600.0 |
| 107 | 548.3 | 51.7 | 26.6 | 600.0 |
| 108 | 548.3 | 51.7 | 26.7 | 600.0 |
| 109 | 548.3 | 51.7 | 26.8 | 600.0 |
| 110 | 548.3 | 51.7 | 26.9 | 600.0 |
| 111 | 548.3 | 51.7 | 27.0 | 600.0 |
| 112 | 548.3 | 51.7 | 27.1 | 600.0 |
| 113 | 548.3 | 51.7 | 27.2 | 600.0 |
| 114 | 548.3 | 51.7 | 27.3 | 600.0 |
| 115 | 548.3 | 51.7 | 27.4 | 600.0 |
| 116 | 548.3 | 51.7 | 27.5 | 600.0 |
| 117 | 548.3 | 51.7 | 27.6 | 600.0 |
| 118 | 548.3 | 51.7 | 27.7 | 600.0 |
| 119 | 548.3 | 51.7 | 27.8 | 600.0 |
| 120 | 548.3 | 51.7 | 27.9 | 600.0 |
| 121 | 548.3 | 51.7 | 28.0 | 600.0 |
| 122 | 548.3 | 51.7 | 28.1 | 600.0 |
| 123 | 548.3 | 51.7 | 28.2 | 600.0 |
| 124 | 548.3 | 51.7 | 28.3 | 600.0 |
| 125 | 548.3 | 51.7 | 28.4 | 600.0 |
| 126 | 548.3 | 51.7 | 28.5 | 600.0 |
| 127 | 548.3 | 51.7 | 28.6 | 600.0 |
| 128 | 548.3 | 51.7 | 28.7 | 600.0 |
| 129 | 548.3 | 51.7 | 28.8 | 600.0 |
| 130 | 548.3 | 51.7 | 28.9 | 600.0 |
| 131 | 548.3 | 51.7 | 29.0 | 600.0 |
| 132 | 543.6 | 51.3 | 29.0 | 594.9 |
| 133 | 538.9 | 50.8 | 29.0 | 589.7 |
| 134 | 534.2 | 50.4 | 29.0 | 584.6 |
| 135 | 529.5 | 49.9 | 29.0 | 579.4 |
| 136 | 524.8 | 49.5 | 29.0 | 574.3 |
| 137 | 520.1 | 49.1 | 29.0 | 569.2 |
| 138 | 515.4 | 48.6 | 29.0 | 564.0 |
| 139 | 510.7 | 48.2 | 29.0 | 558.9 |
| 140 | 506.0 | 47.7 | 29.0 | 553.8 |
| 141 | 501.3 | 47.3 | 29.0 | 548.6 |
| 142 | 496.7 | 46.8 | 29.0 | 543.5 |
| 143 | 492.0 | 46.4 | 29.0 | 538.4 |
| 144 | 487.3 | 46.0 | 29.0 | 533.2 |
| 145 | 482.6 | 45.5 | 29.0 | 528.1 |
| 146 | 477.9 | 45.1 | 29.0 | 523.0 |
| 147 | 473.3 | 44.6 | 29.0 | 517.9 |
| 148 | 468.6 | 44.2 | 29.0 | 512.8 |
| 149 | 464.0 | 43.8 | 29.0 | 507.7 |
| 150 | 459.3 | 43.3 | 29.0 | 502.6 |
| 151 | 454.7 | 42.9 | 29.0 | 497.6 |
| 152 | 450.1 | 42.4 | 29.0 | 492.5 |
| 153 | 445.4 | 42.0 | 29.0 | 487.4 |
| 154 | 440.8 | 41.6 | 29.0 | 482.4 |
| 155 | 436.2 | 41.1 | 29.0 | 477.4 |
| 156 | 431.6 | 40.7 | 29.0 | 472.3 |
| 157 | 427.0 | 40.3 | 29.0 | 467.3 |
| 158 | 422.5 | 39.8 | 29.0 | 462.3 |
| 159 | 417.9 | 39.4 | 29.0 | 457.3 |
| 160 | 413.4 | 39.0 | 29.0 | 452.3 |
| 161 | 408.8 | 38.6 | 29.0 | 447.4 |
| 162 | 404.3 | 38.1 | 29.0 | 442.4 |
| 163 | 399.8 | 37.7 | 29.0 | 437.5 |
| 164 | 395.3 | 37.3 | 29.0 | 432.6 |
| 165 | 390.8 | 36.9 | 29.0 | 427.7 |
| 166 | 386.3 | 36.4 | 29.0 | 422.8 |
| 167 | 381.9 | 36.0 | 29.0 | 417.9 |
| 168 | 377.5 | 35.6 | 29.0 | 413.1 |
| 169 | 373.0 | 35.2 | 29.0 | 408.2 |
| 170 | 368.6 | 34.8 | 29.0 | 403.4 |
| 171 | 364.3 | 34.4 | 29.0 | 398.6 |
| 172 | 359.9 | 33.9 | 29.0 | 393.8 |
| 173 | 355.5 | 33.5 | 29.0 | 389.1 |
| 174 | 351.2 | 33.1 | 29.0 | 384.3 |
| 175 | 346.9 | 32.7 | 29.0 | 379.6 |
| 176 | 342.6 | 32.3 | 29.0 | 374.9 |
| 177 | 338.4 | 31.9 | 29.0 | 370.3 |
| 178 | 334.1 | 31.5 | 29.0 | 365.6 |
| 179 | 329.9 | 31.1 | 29.0 | 361.0 |
| 180 | 325.7 | 30.7 | 29.0 | 356.4 |
| 181 | 321.5 | 30.3 | 29.0 | 351.8 |
| 182 | 317.3 | 29.9 | 29.0 | 347.3 |
| 183 | 313.2 | 29.5 | 29.0 | 342.7 |
| 184 | 309.1 | 29.1 | 29.0 | 338.2 |
| 185 | 305.0 | 28.8 | 29.0 | 333.8 |
| 186 | 300.9 | 28.4 | 29.0 | 329.3 |
| 187 | 296.9 | 28.0 | 29.0 | 324.9 |
| 188 | 292.9 | 27.6 | 29.0 | 320.5 |
| 189 | 288.9 | 27.2 | 29.0 | 316.1 |
| 190 | 284.9 | 26.9 | 29.0 | 311.8 |
| 191 | 281.0 | 26.5 | 29.0 | 307.5 |
| 192 | 277.1 | 26.1 | 29.0 | 303.2 |
| 193 | 273.2 | 25.8 | 29.0 | 299.0 |
| 194 | 269.3 | 25.4 | 29.0 | 294.7 |
| 195 | 265.5 | 25.0 | 29.0 | 290.6 |
| 196 | 261.7 | 24.7 | 29.0 | 286.4 |
| 197 | 258.0 | 24.3 | 29.0 | 282.3 |
| 198 | 253.3 | 23.9 | 29.0 | 277.2 |
| 199 | 249.6 | 23.5 | 29.0 | 273.1 |
| 200 | 246.8 | 23.3 | 29.0 | 270.1 |