1、项目所处区域风光资源现状

### （1）风力资源

1）风电场风功率密度：该区域110m高度处代表年平均风速为6.30m/s。年平均风功率密度为263.41W/m2。

2）风向分布：该区域主风向以东南偏南风（SSE）、西北偏西风（WNW），主风能以西北偏西风（WNW）为主，风电场主风向和主风能方向基本一致，存在个别月份不一致的情况，风向分布较为集中。

3）风速年内变化及日内变化幅度均较大：该区域风速年内季节性变化主要以3、4、5、6月风速相对较大，其它月份风速较小。该区域风速日内变化范围为5.76m/s～6.96m/s，风功率密度变化范围为：143.48W/m2～473.22W/m2，风功率密度变化规律与风速变化规律基本一致。该区域风速日内均以12时到24时期间风速相对较大，1点至11点期间风速相对较小。

4）风机选型安全等级：该区域110米轮毂高度处50年一遇最大风速为23.85m/s，小于37.5m/s，湍流强度小于0.14。

### （2）太阳能资源

1）该区域年太阳总辐射量为5964.0MJ/m2。

2）该区域水平面太阳总辐射稳定度为0.42MJ/m2。

3）该区域太阳能资源直射比0.56。