某气田K储气库与天然气管网系统联合规划设计

K储气库属于气藏型储气库，其定位为建成区域储气调峰战略枢纽，缓解周边天然气市场储气能力不足、季节调峰与应急储备不足的现状。经过注采试验，现已具备总体建设条件，请结合相关资料，为该储气库设计一套技术先进、经济合理的地面工程设计方案，该储气库一次性投入建设，建设内容包括井场、注采管线、外输管线、集注站场等，储气库外输气满足外输产品气的要求。

一、设计参数

K储气库属于气藏型储气库，按照调峰储气库进行设计，用于冬季采气调峰，其余季节注气。设计注气期200天，采气期120天，平衡期（停气检修期）45天。

表1  K储气库分月运行安排表

| 月 份 | 1月 | 2月 | 3月1日-15日 | 3月16日-31日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 采气期 | 采气期 | 采气期 | 平衡期 |
| 月 份 | 4月1日-14日 | 4月15日-30日 | 5月 | 6月 |
| 运行期 | 平衡期 | 注气期 | 注气期 | 注气期 |
| 月 份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 运行期 | 注气期 | 注气期 | 注气期 | 注气期 |
| 月 份 | 11月1日-15日 | 11月16日-31日 | 12月 |  |
| 运行期 | 平衡期 | 采气期 | 采气期 |  |

1、注入气源气质

K储气库注入气源来自该气田L处理厂处理后的商品气或从国家管网运营的M长输管道干线下载的商品气。

表2  L处理厂注入气源气质组分

| 组 分 | C1 | C2 | C3 | i-C4 | n-C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩尔分数 | 0.923877 | 0.040931 | 0.007271 | 0.001294 | 0.001293 |
| 组 分 | i-C5 | n-C5 | C6＋ | CO2 | N2 |
| 摩尔分数 | 0.000593 | 0.000252 | 0.000093 | 0.015841 | 0.008555 |

表3  M长输管道注入气源气质组分

| 组 分 | C1 | C2 | C3 | i-C4 | n-C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩尔分数 | 0.947828 | 0.024142 | 0.004056 | 0.000681 | 0.000535 |
| 组 分 | i-C5 | n-C5 | C6＋ | CO2 | N2 |
| 摩尔分数 | 0.000194 | 0.000236 | 0.000562 | 0.008886 | 0.012880 |

2、采出气气质

井区原始气藏组分测试表明，气体平均相对密度0.62，CH4平均含量92.92%；H2S含量17.83 mg/m3～3470.6 mg/m3，平均含量578 mg/m3；CO2含量在4.79%～6.73%，平均含量为6.0%，表现为含硫型干气气藏。

K储气库采用先注气再采气的工艺，即储气库注满后再进行采气，注气过程的商品气对原始地层的原料气有混合稀释的过程。正式投运后，第1周期CO2含量降至1.9%，第13周期末H2S含量将降至4.8 mg/m3。每个注采周期内，随着注气量的增加，由于注入气源对气藏气的混合稀释作用，气藏内H2S含量将逐渐降低，而随着采气量的增加，H2S含量将逐渐增加。随着注采运行周期的增长，H2S含量将呈整体降低，局部波动趋势。

表4  K储气库采出气组分预测分析表

| 采出气 | CH4 | C2H6 | C3H8 | n-C4H10 | i-C4H10 | n-C5H12 | i-C5H12 | C6+ | N2 | CO2 | H2 | He | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mol% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mg/m3 |
| 第1周期 | 94.45338 | 2.30719 | 0.38762 | 0.06509 | 0.05113 | 0.01854 | 0.02255 | 0.05371 | 1.28352 | 1.90000 | 0.00031 | 0.00224 | 68.10000 |
| 第2周期 | 94.52222 | 2.32883 | 0.39126 | 0.06569 | 0.05161 | 0.01871 | 0.02277 | 0.05421 | 1.28446 | 1.60639 | 0.00024 | 0.00178 | 45.98450 |
| 第3周期 | 94.57341 | 2.34645 | 0.39422 | 0.06619 | 0.05200 | 0.01886 | 0.02294 | 0.05462 | 1.28515 | 1.35979 | 0.00019 | 0.00141 | 31.68619 |
| 第4周期 | 94.60779 | 2.35815 | 0.39618 | 0.06652 | 0.05226 | 0.01895 | 0.02305 | 0.05490 | 1.28562 | 1.20607 | 0.00016 | 0.00116 | 21.53259 |
| 第5周期 | 94.63412 | 2.36696 | 0.39766 | 0.06677 | 0.05245 | 0.01902 | 0.02314 | 0.05510 | 1.28598 | 1.13672 | 0.00013 | 0.00096 | 16.01512 |
| 第6周期 | 94.65542 | 2.37399 | 0.39884 | 0.06697 | 0.05261 | 0.01908 | 0.02321 | 0.05526 | 1.28627 | 1.09911 | 0.00011 | 0.00081 | 13.34297 |
| 第7周期 | 94.67268 | 2.37967 | 0.39980 | 0.06713 | 0.05273 | 0.01912 | 0.02326 | 0.05540 | 1.28650 | 1.06881 | 0.00009 | 0.00069 | 11.22361 |
| 第8周期 | 94.68668 | 2.38427 | 0.40057 | 0.06726 | 0.05284 | 0.01916 | 0.02331 | 0.05550 | 1.28669 | 1.04429 | 0.00008 | 0.00059 | 9.53985 |
| 第9周期 | 94.69836 | 2.38812 | 0.40122 | 0.06736 | 0.05292 | 0.01919 | 0.02335 | 0.05559 | 1.28685 | 1.02438 | 0.00007 | 0.00051 | 8.19981 |
| 第10周期 | 94.70836 | 2.39141 | 0.40177 | 0.06746 | 0.05299 | 0.01922 | 0.02338 | 0.05567 | 1.28699 | 1.00778 | 0.00006 | 0.00045 | 7.10690 |
| 第11周期 | 93.92799 | 2.37439 | 0.39891 | 0.06698 | 0.05262 | 0.01908 | 0.02321 | 0.05527 | 1.27638 | 0.98445 | 0.00005 | 0.00039 | 6.09277 |
| 第12周期 | 94.72374 | 2.39648 | 0.40262 | 0.06760 | 0.05311 | 0.01926 | 0.02343 | 0.05579 | 1.28720 | 0.98161 | 0.00005 | 0.00035 | 5.43953 |
| 第13周期 | 94.72971 | 2.39847 | 0.40296 | 0.06766 | 0.05315 | 0.01927 | 0.02345 | 0.05583 | 1.28728 | 0.97167 | 0.00004 | 0.00031 | 4.82444 |

注：各组分摩尔分数之和不为1时，需进行归一化处理。

3、采出水

储气库井区水气比为0.22 m3水/104 m3天然气。根据水质分析结果，该区产出水平均总矿化度76.48 g/L，Cl-平均36255.13 mg/L，水型为CaCl2型。

表5  K储气库气藏水质分析结果

| 组分 | 范围(mg/L) | 均值(mg/L) | 组分 | 范围(mg/L) | 均值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 5.85～6.61 | 6.2 | Cl- | 1214～65400 | 36255 |
| K+ Na+ | 670～14000 | 7335 | SO42- | 17.89～1777.11 | 677.4 |
| Ca2+ | 243～17200 | 8721 | 总矿化度 | 70830～102000 | 76480 |
| Mg2+ | 47.7～4730 | 2388 | 水型 | CaCl2 |  |

储气库站场外输采出液油份预计135.1mg/L~201.22mg/L，油份以分散态（10µm~100 µm）、乳化态（0.1µm~10 µm）为主，悬浮物预计278mg/L，悬浮固体主要以有机物和黏土为主（有机物35%，黏土53%）。

4、气井统计

按照部署，新建注采井14口（水平井3口、直/定向井11口），利用已建注采井1口、采气井2口。井场分布见附图1。

表6  注采井统计表

| 井场名称 | 井位名称 | 气井类型 |
| --- | --- | --- |
| K01 | K01-1 | 注采直井 |
|  | K01-2 |  |
|  | K01-3 |  |
|  | K01-4 |  |
|  | K01-5 |  |
|  | K01-6 |  |
|  | K01-7 |  |
|  | K01-8 |  |
|  | K01-9 |  |
|  | K01-10 |  |
|  | K01-11 |  |
|  | K01-12 | 注采水平井 |
|  | K01-13 |  |
|  | K01-14 |  |
| K02 |  | 注采直井 |
| K03 |  | 采气井 |
| K04 |  | 采气井 |

5、注采井采气产量、压力

根据地质提供数据，注采井采气初期井口压力24.8 MPa，气量为942×104  m3/d，经41天生产至最大峰气量1256.4×104 m3/d；生产54天，井口压力降至6.4 MPa。注采井场每日采气压力趋势及温度、气量预估统计表见附件1。

6、注采井注气产量、压力

根据地质提供数据，注气时井口注气压力10.1 MPa~29 MPa，注气量为270.1 ×104 m3/d~600 ×104 m3/d。注采井场每日注气压力、产量预估统计表见附件1。

7、产品要求

根据规范要求，本工程产品天然气需满足《天然气》（GB17820）一类气标准要求，且水露点需低于最低环境温度5℃。

8、建设规模

K储气库上限压力32 MPa，下限压力13.6 MPa，库容量22.3×108 m3，工作气量10.8×108 m3，垫气量11.5×108 m3。K储气库注气规模270.1×104 m3/d~600×104 m3/d，平均注气规模540×104 m3/d；采气规模398.2×104 m3/d~1256.4 ×104 m3/d，平均采气规模900×104 m3/d。

二、可依托条件

1、L处理厂

已建成L处理厂处理规模50×108 m3/a。目前L处理厂年高峰商品气量为40.95×108 m3/a，储气库未建成前，L处理厂周边用气量为24.3×108 m3/a，剩余16.65×108 m3/a由气田内N末站外输给下游用户。L处理厂外输压力为4.4 MPa~5.2 MPa，温度0 ℃~20 ℃。L处理厂采出水处理系统设计处理能力1000 m3/d，目前处理量为739 m3/d，处理后水质符合《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）和《气田水回注技术规范》（Q/SY 01004-2016）要求后回注地层，不外排。

2、M主干管线1#阀室

M主干管线年设计输量250×108 m3。位于K储气库西侧，M主干管线1#阀室距L处理厂直线距离为20 km，目前输送气量108.9×108 m3/a，运行压力10 MPa，输送天然气温度0~20 ℃，阀室可进行天然气的上载和下载。

3、L处理厂至N末站管道

L处理厂至N末站管道长度约62 km，设计规模40×108 m3/a。

4、气田已购库存压缩机

气田存在部分库存压缩机，若工况适宜，可供选择，包括：2台1600 kW电驱往复式压缩机、2台4000 kW电驱往复式压缩机、3台4500 kW电驱往复式压缩机。已购压缩机设计工况参数详见下表。其中，已购4500kW电驱压缩机最小启动压力为5.0MPa，已购1600kW压缩机改造后出口压力最高可适应10MPa。

表7  气田已购压缩机设计参数

| 项目 | 压缩机功率 (kW) | 进口 压力 (MPa) | 出口 压力 (MPa) | 进口 温度 (℃) | 出口 温度 (℃) | 增压 介质 | 单台 压气量 (104m3/d) | 最高环 境温度 (℃) | 最低环境 温度 (℃) | 驱动 方式 | 压缩机 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 工况 | 4500 | 8.0 | 30 | 20 | 65 | 净化 天然气 | 209 | 37.9 | -25.7 | 电驱 | 往复式 |
|  | 4000 | 8.2 | 30 | 20 | 65 | 净化 天然气 | 192 | 37.9 | -25.7 | 电驱 | 往复式 |
|  | 1600 | 1.9 | 6.0 | 20 | 50 | 原料气 | 85 | 37.9 | -25.7 | 电驱 | 往复式 |

5、其他外部依托条件

气田区域内到井场及相关站场的道路条件良好，站场附近有可靠的电网、通信网络就近接入，可作为项目依托。区域内无市政给排水系统。

三、自然条件

1、地形地貌

气田区块地势相对平坦，海拔1200m～1400m，地表为沙漠、丘陵。

- 气象资料

储气库所在区域属于温带大陆性季风气候，春季干旱少雨，多大风；夏季短促炎热，雨水集中；秋季凉爽；冬季寒冷漫长，风沙频繁。

表8  气象要素统计表

| 气象要素 |  | 单位 | 地名 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K储气库所在区域 |
| 平均气压 |  | hPa | 870.0 |
| 气温 | 年平均 | ℃ | 8.9 |
|  | 极端最高 | ℃ | 37.4 |
|  | 极端最低 | ℃ | -25.2 |
|  | 年最冷月平均温度 | ℃ | -7.7 |
|  | 年最热月平均温度 | ℃ | 23.1 |
| 平均相对湿度 |  | % | 47.9 |
| 年平均降水量 |  | mm | 406.5 |
| 最大日降雨量 |  | mm | 89.5 |
| 年平均蒸发量 |  | mm | 2103.1 |
| 历史最大日降雨量（有记录以来） |  |  | 192.2 |
| 风速 | 平均 | m/s | 2.2 |
|  | 最大 | m/s | 14.9 |
|  | 最多风向 |  | NNW |
| 地面温度 | 平均 | ℃ | 11.7 |
|  | 极端最高 | ℃ | 69.3 |
|  | 极端最低 | ℃ | -27.4 |
| 日照时数 |  | h | 3014.9 |
| 大风日数 |  | d | 7.4 |
| 雷暴日数 |  | d | 21.7 |
| 霜日数 |  | d | 49.7 |
| 最大积雪深度 |  | cm | 15 |
| 冻土深度 | 标准冻深 | cm | 89.9 |
|  | 最大冻深 | cm | 113 |

图2  储气库所在区域风向频率玫瑰图

项目所处区域风光资源现状详见附件2。

3、地质资料

据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010  2016年版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的划分，拟建场地的设计基本地震动峰值加速度值为0.05g，相当于抗震设防烈度为VI度，地震动反应谱特征周期值为0.35s。

4、管道沿线地温

表9  管道沿线地温分布表

| 冬季平均地温（℃） | 夏季平均地温（℃） | 年均平均地温（℃） |
| --- | --- | --- |
| 3.0 | 13.1 | 8.0 |

四、设计要求

1、包括但不限于注气气源、商品气上载方案选择、注采井场至集注站间的注采气输送工艺、外输工艺及井场、集注站等站场选址规划、工艺建设方案、采气期余压利用方案、采出液集输处理方案等。

2、注采井场请考虑无人值守与集中监控，集注站场少人值守与集中监控。

3、为积极响应“双碳”目标，有效利用区域内充足的风光资源，请以电网为主，新能源为辅进行供电设计，要求采气期充分使用绿电，同时部分兼顾注气期用能需求，要求方案新能源利用率不小于20%。项目所处区域风光资源现状详见附件2。

五、说明

1、站场选址不考虑规划许可问题。

2、集输管道路由设计不考虑外部影响因素，路由长度根据附图1给定的条件进行实际测量。

3、已建M主干管线及N末站设计参数满足外输要求，且N末站下游市场需求较大，可对该区块商品气完全消化。

4、依据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015），本工程外输管道一般地段为一级二类地区，部分地段为二级地区。采气及注气管道为二级地区。

5、各井场、L处理厂、M主干管线1#阀室、N末站等位置分布见附图1。L处理厂距1#阀室直线距离20 km，1#阀室距N末站直线距离56.8 km，L处理厂距N末站直线距离62 km。

6、方案应充分体现“标准化、模块化、橇装化”设计理念，具有较好的经济性。

7、本方案采出水处理后水质应符合L处理厂所述水质要求。

8、电网电价按照0.42元/kW，天然气销售气价按照1.22元/m3计算。

六、附件附图

附件1：注采井场每日注采气压力、产量预估统计表

附件2：项目所处区域风光资源现状

附图1：井场、L处理厂、M主干管线1#阀室、N末站位置分布图